Zał. nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest dostawa laserowego systemu pomiaru objętości ładunku oraz oprogramowania do siedziby Zamawiającego, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz. System pomiarowy ma służyć do dokładnego wyznaczenia objętości towaru przewożonego na środkach transportu kołowego.

Parametry techniczne laserowego systemy objętości ładunku

- Metoda pomiaru: Skaning laserowy i modelowanie 3D

- Typ lasera: małej mocy pracujący w podczerwieni (905 nm, ± 10 nm)

- Klasa lasera: 1 (EN/IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) (całkowicie bezpieczny dla człowieka)

- Pomiar automatyczny: TAK

- Błąd pomiaru (RMS): 1% mierzonej objętości

- Zakres temperatur pracy: od -30 st. C do +50 st. C

- Stopień ochrony urządzenia pomiarowego: IP67

- Pobór mocy: do 300W

- Komputer na którym będzie zainstalowane oprogramowanie skanera i baza danych. 
a) Min. dwie karty sieciowe Ethernet LAN Standard przewodowy: 10/100/1000 (Mbps) - 802.3ab Gigabit Ethernet

b) Karta WiFi Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4, 5, Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej do 5400 Mb/s

c) Dysk SSD NvME min. 1TB

d) Pamięć operacyjna min. 16GB DDR5

e) Procesor min. 6 rdzeni i min. 12 wątków

- Monitor min. 27 cali z czasem reakcji min. 2 ms, rozdzielczość min. 1920 x 1080

- Klawiatura, Mysz

Przedmiot zamówienia musi być nowy, gatunku I i wolny od wad fizycznych i prawnych.

Okres gwarancji

48 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia.

Serwis

Bezpłatny w okresie gwarancji. Serwis winien obejmować pomoc stacjonarną lub zdalną oraz usuwanie usterek i błędów w działaniu systemu lub jego elementów składowych. Czas przystąpienia do serwisu wynosi maksymalnie 24h.

Wykonawca będzie serwisował przedmiot zamówienia przez okres gwarancji. Pierwszy serwis powinien zostać wykonany po upływie od 11 do 13 miesięcy od daty oddania systemu od użytku (data odbioru końcowego potwierdzona protokołem podpisanym przez wszystkie strony). Kolejny serwis powinien być wykonany w odstępie od 11 do 13 miesięcy od poprzedniego przeglądu.

Wykonawca podczas okresu gwarancji będzie wprowadzał niezbędne korekty i dodatkowe funkcjonalności w oprogramowaniu skanera mające usprawnić i ułatwić pracę ze skanerem.

Oprogramowanie

- Oblicza objętości ładunku i wymiary środka transportu na podstawie pomiarów laserowych

- Oblicza różnicę objętości między pełną naczepą, a faktycznym poziomem załadowania

- Wykonuje dokumentację pomiarową w postaci zdjęć i modeli 3D

- Tworzy bazę danych pomiarów i dokumentacji pomiarowej

- Umożliwia podgląd i analizę wykonanych pomiarów

- Generuje statystyki dotyczące wykonanych pomiarów, w tym liczby pomiarów i sumarycznej kubatury towaru za wybrane okresy. Statystyka powinna dotyczyć wszystkich pomiarów lub wybranych pojazdów, dostawców, itp.

- Umożliwia generowanie raportów z pojedynczych pomiarów oraz za wybrane okresy. Podobnie jak w przypadku statystyk, dotyczyć one mogą wszystkich pomiarów lub wybranych pojazdów, dostawców, itp.

Zamawiający:                                                                                                                 Wykonawca: