Zał. nr 1 do SIWZ oraz umowy

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa korpusu wanny odżużlacza typu OZ-GW”

- ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz,

NIP: 734-351-49-66

KRS: 0000056473

Kapitał zakładowy: 27 701 500,00 zł.

KOD CPV:

CPV 44615000-4 – Zbiorniki ciśnieniowe i pojemniki metalowe

CPV 45251200-3 – Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa korpusu wanny odżużlacza typu OZ-GW2,5 przeznaczonego do pracy w instalacji odżużlania kotłów w zakładzie Zamawiającego.

Korpus wanny stanowi element konstrukcyjny przenośnika zgrzebłowego żużla z górnym wygarnianiem i jest przystosowany do zabudowy:

- wału napędowego,

- wału napinającego,

- wału zwrotnego.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej korpusu wanny odżużlacza wraz z przygotowaniem powierzchni pod montaż wykładziny bazaltowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki korpusu wanny odżużlacza wraz z stopami.

- PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Szerokość (Bu) | 570 mm |
| Długość całkowita (Lc) | 7850 mm |
| Długość użytkowa (Lu) | 3500 mm |
| Wysokość (Ho) | 2020 mm |

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi konstrukcji stalowych.

- OPIS KONSTRUKCJI

Korpus wanny odżużlacza powinien stanowić konstrukcję spawaną wykonaną z elementów stalowych przeznaczonych do budowy konstrukcji przemysłowych.

Konstrukcja powinna składać się z następujących zasadniczych elementów:

- górnej wanny roboczej,

- dolnej wanny powrotnej,

- stopy do posadowienia odżużlacza, umożliwiające dostosowanie wysokości i poziomowania do posadzki w kotłowni,

- elementów usztywniających konstrukcję.

Korpus powinien być dostarczony w segmentach transportowych umożliwiających transport drogowy oraz montaż w miejscu instalacji.

Segmenty konstrukcji powinny być przygotowane do:

- połączenia poprzez spawanie montażowe, lub

- montaż z zastosowaniem ram montażowych.

4.1.     GÓRNA WANNA ROBOCZA

Górna wanna robocza powinna być wykonana z blachy stalowej giętej o grubości 8 mm.

Konstrukcja wanny powinna być przystosowana do montażu wykładziny bazaltowej montowanej na zaprawie odpornej na działanie wysokiej temperatury oraz ścieranie. Powierzchnie robocze powinny być przygotowane w sposób umożliwiający trwałe zamocowanie wykładziny bazaltowej.

4.2.     DOLNA WANNA POWROTNA

Dolna wanna powrotna powinna być wykonana z elementów stalowych przeznaczonych do wykonywania konstrukcji spawanych stosowanych w instalacjach przemysłowych.

Konstrukcja powinna być przystosowana do zastosowania wykładziny bazaltowej zabezpieczającej powierzchnie przed oddziaływaniem materiałów abrazyjnych.

5.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA

Konstrukcja powinna zostać wykonana jako konstrukcja spawana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wykonywania konstrukcji stalowych.

Połączenia spawane powinny być wykonane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje spawalnicze.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią jakość wykonania konstrukcji, w szczególności:

- właściwe przygotowanie elementów do spawania,

- kontrolę jakości połączeń spawanych,

- zapewnienie szczelności konstrukcji wanny.

6.      ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie.

Minimalny system zabezpieczenia powinien obejmować:

- powłokę gruntującą,

- powłokę nawierzchniową przeznaczoną do pracy w środowisku przemysłowym.

Powłoki antykorozyjne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami producenta systemu malarskiego oraz obowiązującymi normami.

7.       WARUNKI DOSTAWY

Korpus wanny odżużlacza powinien zostać dostarczony w segmentach transportowych umożliwiających transport oraz montaż.

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

- rysunki montażowe,

- instrukcję montażu,

- dokumentację techniczną wykonania.

Elementy konstrukcji powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

8.       GWARANCJA

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad wynikających z błędów materiałowych lub wykonawczych.