Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa dwóch przenośników ślimakowych (podajników ślimakowych)”

- ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz,

NIP: 734-351-49-66

KRS: 0000056473

Kapitał zakładowy: 27 701 500,00 zł.

KOD CPV:

CPV 42990000-2 – Różne maszyny specjalnego zastosowania
CPV 42417200-4 – Przenośniki

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa dwóch przenośników ślimakowych jednowałowych, korytowych (U-kształtnych), przeznaczonych do transportu materiałów sypkich w instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Transportowanym materiałem będzie suchy pył powstający w procesie odpylania kotła węglowego WR-12. Wymagana wydajność transportu powinna wynosić co najmniej 300 kg/h.
Oba przenośniki ślimakowe należy zaprojektować do pracy pod kątem nachylenia w zakresie 15–20°, wynikającym z warunków technologicznych instalacji, zapewniającym prawidłowy i ciągły transport materiału.

Rysunek techniczny istniejącego rozwiązania stanowi załącznik do SIWZ i ma charakter referencyjny w zakresie wymagań wymiarowych, montażowych oraz funkcjonalnych.

Przenośniki powinny stanowić kompletne urządzenia, obejmujące konstrukcję mechaniczną wraz z układem transportowym oraz układem napędowym.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie koryta przenośnika,

- wykonanie ślimaka transportowego,

- dostawę motoreduktorów,

- wykonanie układów łożyskowania i uszczelnień,

- wykonanie króćców technologicznych,

- dostawę konstrukcji wsporczej,

- przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Urządzenia powinny być dostosowane do współpracy z istniejącą instalacją Zamawiającego oraz spełniać wymagania w zakresie trwałości, niezawodności oraz odporności na warunki eksploatacyjne (zapylenie, wilgotność, środowisko agresywne).

Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy.

- PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podajnik ślimakowy nr 1

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Typ | Jednowałowy, korytowy |
| Średnica ślimaka (D) | 200 mm |
| Długość (L) | 4100 mm |
| Transportowane medium | Suchy pył z odpylania |
| Granulacja | < 5 mm |
| Temperatura | < 150 °C |
| Wydajność | Min. 300 kg/h |

Podajnik ślimakowy nr 2

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Typ | Jednowałowy, korytowy |
| Średnica ślimaka (D) | 200 mm |
| Długość (L) | 6200 mm |
| Transportowane medium | Suchy pył z odpylania |
| Granulacja | < 5 mm |
| Temperatura | < 150 °C |
| Wydajność | Min. 300 kg/h |

Dobór układu transportowego należy przyjąć dla gęstości nasypowej transportowanego pyłu na poziomie ok. 800 kg/m³.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe oraz jakość wykonania powinny być zgodne z odpowiednimi normami dotyczącymi konstrukcji stalowych (np. EN 1090 lub równoważnymi).

- OPIS KONSTRUKCJI

Przenośniki ślimakowe powinny być wykonane jako konstrukcje stalowe, spawane, zapewniające odpowiednią sztywność, trwałość oraz niezawodność pracy w warunkach eksploatacyjnych, w szczególności w środowisku zapylonym oraz o podwyższonej wilgotności (suchy pył z odpylania kotła, o charakterze ściernym i potencjalnie korozyjnym).

Konstrukcja urządzenia powinna obejmować koryto przenośnika o przekroju U-kształtnym, wykonane z blach stalowych gatunku min. klasy S235 lub równoważna wg EN, o właściwościach nie gorszych niż wskazany materiał. Grubość elementów konstrukcyjnych powinna być dobrana przez Wykonawcę z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych oraz wymaganej trwałości urządzenia, przy czym minimalna grubość blach koryta nie powinna być mniejsza niż 4 mm. Koryto powinno być wyposażone w demontowalne pokrywy umożliwiające dostęp do wnętrza urządzenia w celach kontrolnych, eksploatacyjnych oraz serwisowych.

Wewnątrz koryta należy zabudować jednowałowy ślimak transportowy dostosowany do średnicy nominalnej 200 mm, osadzony na wale centralnym zapewniającym odpowiednią sztywność układu oraz stabilność pracy. Układ powinien być wyposażony w łożyskowanie końcowe oraz – w zależności od długości przenośnika – łożyskowanie pośrednie, przystosowane do pracy w środowisku zapylonym.

Napęd przenośnika powinien być realizowany za pomocą motoreduktora zamontowanego na jednym z końców urządzenia, o parametrach zapewniających osiągnięcie wymaganej wydajności transportu. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Konstrukcja powinna przewidywać zastosowanie uszczelnień ograniczających emisję pyłów oraz zabezpieczających przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.

Przenośnik powinien być wyposażony w króćce wlotowe i wylotowe dostosowane do istniejącej instalacji technologicznej Zamawiającego.

Całość konstrukcji powinna być osadzona na odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji wsporczej, zapewniającej stabilny montaż oraz prawidłową eksploatację urządzenia. Rozwiązania konstrukcyjne powinny umożliwiać łatwe czyszczenie, obsługę oraz dostęp do elementów podlegających zużyciu.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia jako kompletnego urządzenia, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przenośniki ślimakowe muszą być wykonane jako konstrukcje stalowe, spawane, zapewniające odpowiednią sztywność, trwałość oraz niezawodność pracy w warunkach eksploatacyjnych, w szczególności w środowisku zapylonym oraz o podwyższonej wilgotności.

Przenośniki ślimakowe należy zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem pracy pod kątem nachylenia w zakresie 15–20°. Urządzenia muszą zapewniać prawidłowy i ciągły transport materiału w całym wskazanym zakresie nachylenia.

Dobór mocy oraz parametrów motoreduktora (w szczególności prędkości obrotowej, przełożenia, momentu obrotowego oraz współczynnika bezpieczeństwa) pozostaje po stronie Wykonawcy. Przyjęte rozwiązanie musi zapewniać osiągnięcie wymaganej wydajności transportu w określonych warunkach pracy.

Konstrukcja urządzeń musi umożliwiać łatwy montaż, demontaż oraz dostęp do elementów podlegających zużyciu, w tym ślimaka, łożysk oraz uszczelnień. Rozwiązania techniczne muszą zapewniać możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych bez konieczności demontażu całego urządzenia.

Materiały użyte do wykonania przenośników muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na ścieranie i korozję. Elementy konstrukcyjne należy wykonać ze stali konstrukcyjnej zgodnej z obowiązującymi normami, natomiast elementy robocze, narażone na zużycie, muszą być wykonane ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie lub odpowiednio zabezpieczone.

Urządzenia będą pracować w środowisku przemysłowym o podwyższonym zapyleniu i wilgotności. Wymaga się zabezpieczenia antykorozyjnego minimum C3 zgodnie z PN-EN ISO 12944 lub równoważną.

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu powłokowego dostosowanego do warunków pracy urządzenia. Proces wykonania musi uwzględniać zastosowanie technologii spawania zgodnych z obowiązującymi normami, przy udziale wykwalifikowanego personelu, a jakość wykonanych połączeń spawanych musi odpowiadać wymaganiom dla tego typu konstrukcji.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli jakości wykonania, w tym – w razie potrzeby – badań nieniszczących. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe muszą być zgodne z normami dotyczącymi konstrukcji stalowych oraz urządzeń transportowych.

Urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektyw UE, w szczególności Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, oraz posiadać oznakowanie CE.

- WARUNKI DOSTAWY

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Przez realizację rozumie się wykonanie, dostawę oraz przekazanie do odbioru urządzeń.

Przenośniki ślimakowe powinny zostać dostarczone do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu. Urządzenia powinny być dostarczone jako kompletne, odpowiednio zabezpieczone na czas transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozją oraz zanieczyszczeniem.

Sposób pakowania oraz transportu powinien zapewniać zachowanie integralności konstrukcji oraz bezpieczeństwo elementów podatnych na uszkodzenia, w szczególności łożysk, uszczelnień oraz powierzchni roboczych.

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać kompletną dokumentację techniczną obejmującą rysunki montażowe, instrukcję montażu, instrukcję eksploatacji oraz dokumentację wykonawczą umożliwiającą prawidłową instalację oraz użytkowanie urządzeń.

W przypadku wątpliwości dotyczących działania urządzeń lub spełnienia wymaganych parametrów technicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prób rozruchowych po ich montażu, przy współudziale Wykonawcy.

Odbiór urządzeń nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej pracy przenośników, osiągnięciu wymaganej wydajności transportu oraz braku nieprawidłowości w zakresie pracy układu napędowego, szczelności i stabilności konstrukcji.

- GWARANCJA

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzeń, w tym w szczególności konstrukcję, układ napędowy, łożyskowanie, uszczelnienia oraz pozostałe elementy składowe, z wyłączeniem części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad wynikających z błędów materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych.

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań serwisowych w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii oraz usunięcia zgłoszonych usterek w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Zgłoszenia awarii będą dokonywane drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W przypadku trzykrotnego wystąpienia tej samej usterki, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: